ICS 65.020.20

B 05

DB4107

新乡市地方标准

DB 4107/ TXXX—2020

水稻机械化育插秧技术规程

点击此处添加标准英文译名

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

新乡市市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由新乡市农业农村局、新乡市市场监督管理局提出。

本标准起草单位：新乡市农业技术推广站。

本标准主要起草人：张大明、谢延臣、黄卫、王红灿、郭蕊、郑新娣、楚振嵩。

本文件2020年  月   日制定发布。

水稻机械化育插秧技术规程

- 范围

本规程规定了机插水稻育秧技术要求、插秧机作业质量要求、插秧机田间作业技术要求。

本规程适用于沿黄稻区或相似生态类型区水稻的机械化育插秧。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4285  农药安全使用标准

GB 4404.1  粮食种子  禾谷类

GB/T 8321  （所有部分）农药合理使用准则

GB/T 20864  水稻插秧机 技术条件

NY/T 1000  机动插秧机运行安全技术条件

- 机插水稻盘育秧技术要求

  - 种子要求

    - 品种选择

选择通过国审、河南省审或引种成功的、生育期不超过160d的优质、抗逆、高产的粳稻品种，如新丰系列、黄金晴、新科稻31、新稻22等生育期相对短的为宜。

    - 种子质量

应符合GB 4404.1-2008《粮食作物种子 第1部分：禾谷类》中的常规水稻种子质量要求，即粳稻原种纯度≥99.9%、大田用种纯度≥99.0%,净度≥98.0%，发芽率≥85.0%，水分≤14.5%。

  - 苗床选择

    - 苗床选址

选择排灌方便、背风向阳、运秧方便的肥沃疏松的菜园地、耕作熟化、泥脚浅的地块作苗床。

    - 苗床面积

秧田与大田比例约为 1:80～110。

    - 苗床制作

苗床四周开围沟，确保排水畅通。苗床床面宽约155cm，秧田沟宽25cm，沟深15cm，四周围沟宽30cm，沟深20cm。苗床保持床面平整，高低一致，无凹陷，无杂物，上虚、下实、面平。

  - 物资准备

    - 育秧盘

每667㎡移栽大田备育秧盘约30个，规格选用30cm×60cm硬质育秧盘。底部渗水孔要求孔直径Φ3mm～Φ4mm，孔距25mm～40mm，排列整齐、均匀，破孔率不大于1.5%，通孔率不小于99.5%。育秧盘要求表面光滑无皱折、无扭曲、无残缺、无裂痕，边缘无毛刺，色泽一致，无明显白印及塑化不良。

    - 育秧基质

基质可选择透气好，质地松散，酸碱度适中（pH 5～6），不易结块的水稻育苗专用基质。每盘秧苗基质用量约4L～5L，或按说明使用。

    - 无纺布

选择宽180cm、透气性良好的无纺布。

    - 种子处理

播种前，种子需经选种、晒种、脱芒、出芽率测定、药剂浸种、包衣、清洗等过程。

      - 选种、晒种：播前精选饱满整齐，发芽势强、发芽率高的种子，晴好天气晒种48h以上。

      - 药剂浸种：每1kg种子用10ml咪鲜胺30%溶液稀释100倍液浸种48h。

      - 包衣：每1kg种子用10ml精甲·咯菌腈悬浮剂稀释100倍液进行包衣处理。浸种和包衣双重处理预防水稻恶苗病。

      - 暗化催芽：根据当时气候温度，在前期浸种、催芽的基础上，实行播种后集中堆放，暗化催芽（30℃～35℃）48h左右，待芽出土1mm～2mm为宜。然后用清水洗种，而后把种子匀摊在阴暗通风处晾4～6小时，待种子水分适宜不粘手即可播种。

  - 播种

    - 适期播种

根据水稻机插秧时间确定播种时间，秧龄一般20d～35d，一般在5月上、中旬播种。

    - 播种要求

根据千粒重情况，每盘用种量约110g～150g。采用机械化精量播种，提倡采用流水线播种一体机，一次完成装土、洒水、播种、覆土、叠盘。播种首先要调试机械，确定每盘播种量，秧盘底土厚度在2cm左右，覆土0.5cm左右，要求覆土均匀不露籽为宜,不能太厚。然后送入苗床，按照每床宽150cm整齐摆放，最后用无纺布遮盖，起到遮阳、保湿、保温、齐苗的作用。

    - 洒水

洒水要湿透床土，且表面无明水、盘底不滴水。

  - 秧苗管理

    - 控温

苗期要注意控制温度，当温度高于35℃时，须揭开无纺布通风降温，必要时浇水降温。

    - 浇水

秧盘进入秧田后应及时浇水，秧苗三叶期前，应保持盘土和床土湿润不存水、不发白，土壤相对湿度保持在80%以上。秧苗见绿后要根据插秧时间和秧苗高度控制浇水量，天晴半沟水蹲苗或放水炼苗。移栽前控水，促进秧苗盘根。

    - 施肥

播种后要根据苗情及时追肥或控制旺长，以实现苗齐、苗壮。

    - 病虫防治

出苗后7d内每667㎡秧田用30%甲霜·恶霉灵可湿性粉剂60g叶面喷雾，防止立枯病、纹枯病。移栽前喷施一次农药，做到带药移栽，以保证大田成活率和控制返青期害虫。

  - 秧苗标准

    - 群体指标

秧苗群体质量均衡，无明显弱苗、病株和虫害。秧苗分布均匀，每平方厘米成苗1.5～3株。根系盘结牢固，盘根带土厚薄一致，秧苗韧性强、弹性好，秧块柔软能卷成筒，提起不断、不散、底面布满白根，形如毯状。以营养土为载体的标准化秧块，长60cm，宽30cm，厚2cm。

    - 个体指标

秧龄 20d～35d。叶龄 3～5叶；苗高 10cm～20cm；茎基宽度不小于0.2cm；根系发达，单株根12～15条；叶挺色绿。

- 插秧机作业质量要求

  - 大田整地

田块要排灌方便，田面平整。根据土壤性状采用相应耕整方式，清除田面过量残留物(秸秆、杂草等)，耕深不超过20cm。耕整后，田块内高低落差不大于2cm，田面倾斜度不大于1%。

整地后放水泡田，砂质土沉实1d左右，粘土3d左右，达到泥水分清，沉淀不板结，水清不浊，细而不糊，上烂下实，不陷机、不雍泥。泥脚深度不超过30cm。水层深度保持在2cm～3cm。

  - 作业质量

    - 插秧时间

根据不同品种生育期及生产实际，一般应在6月底前插完，确保正常成熟。

    - 插秧密度

每667㎡大田1.7～2.2万穴，行距30cm，株距10cm～13cm。平均每穴 3～5苗。

    - 漏插率

不大于5%。连续缺穴3穴以上，应人工补插。

    - 伤苗率

不大于3%。

    - 漂秧率

应不大于3%。

    - 插秧深度

插秧深度1cm～2cm，以浅栽为宜，提高低节位分蘖。

- 插秧机田间作业技术要求

  - 作业准备

操作人员(机手)应经插秧机操作技能培训合格，操作熟练。

插秧作业前，机手须对插秧机作一次全面检查调试，各运行部件要及时加注润滑油，确保转动灵活，无碰撞卡滞现象。按照作业质量要求，调整栽插深度。插秧开始后，要先试插一段，然后根据要求，对取秧量、株距和插深进行调整，确保达到作业质量要求。

  - 起秧及运秧

- 根据机插时间和速度安排起秧时间，要求随运随栽，不用隔夜苗。秧盘起秧时，先拉断穿过渗水孔的少量根系，连盘带秧一并提进，再平放，然后卷苗脱盘。运输过程中堆放高度不宜超过四层。做到秧苗随起，随运，随插，尽量减小搬运次数，避免运送过程中挤压伤苗、折断、秧块变形。运到田间的待插秧苗要遮荫防晒，防止秧苗失水萎蔫。

  - 装秧及秧苗补给

    - 装秧

装秧前须将秧苗移动到导轨的一端，再装秧苗，避免漏插。秧块要贴紧秧箱，不拱起，两片秧苗接头处要对齐，不留间隙，必要时往秧箱滑道上洒水润滑面板，使秧块下滑顺畅。

    - 及时补给秧苗

补给秧苗时，应注意余苗块端面与补给秧块端面对齐。若秧块长度超出秧箱，应拉出秧箱延伸板，防止秧块后弯断开。

  - 插秧作业注意事项

    - 第一趟作业是插秧的基准，应保持直线行驶。

    - 田间转弯时，或经过田间水沟和田埂时，应停止栽插部件工作，并使栽插部件提升，缓慢行驶。

    - 若插植臂停止工作并发出异响，应迅速切断主离合器，关闭发动机，检查故障原因并及时排除。

- （资料性附录）
水稻机械化育插秧技术明白纸

水稻机械化育插秧技术是采用规范化育秧、机械化插秧的水稻移栽技术，可减少劳动力，减轻劳动强度，实现水稻节本增效，高产稳产。

  - 育秧技术要求

    - 种子要求

机插水稻宜选择通过国审、河南省审或引种成功的、生育期不超过160d的优质、抗逆、高产的粳稻品种，如新丰系列、黄金晴、新科稻31、新稻22等生育期相对短的为宜。种子质量应符合有关要求。

    - 苗床选择

选择排灌方便、背风向阳、运秧方便的肥沃疏松的菜园地、耕作熟化的地块作苗床。秧田与大田比例约为 1：80～110，每亩移栽大田须备秧田约7平方米。 苗床床面宽155厘米，秧沟宽25厘米，沟深15厘米；四周沟宽30厘米，沟深20厘米。苗床保持床面平整，高低一致，无凹陷，无杂物，上虚、下实、面平。

    - 物资准备

每亩移栽大田备育秧盘约30个，规格选用30×60厘米硬质育秧盘。育秧盘底部渗水孔要求排列整齐、均匀，符合质量要求。育秧盘表面光滑无皱折、无扭曲、无残缺、无裂痕，边缘无毛刺，色泽一致，无明显白印及塑化不良。苗床用料宜选择水稻育苗专用基质。基质应选择透气好，质地松散，酸碱度适中（pH 5～6），不易结块的产品。秧苗基质用量约4～5升，或按说明使用。准备宽180厘米透气性良好的无纺布若干。

    - 种子处理

播种前，种子需经选种、晒种、脱芒、出芽率测定、药剂浸种、包衣、清洗等过程。每盘用种量约110～150克。播前精选饱满整齐，发芽势强、发芽率高的种子，晴好天气晒种48h以上。每kg种子用10ml咪鲜胺30%溶液稀释100倍液浸种48h。每kg种子用10ml精甲•咯菌腈悬浮剂稀释100倍液进行包衣处理。浸种和包衣双重处理预防水稻恶苗病。根据当时气候温度，在前期浸种、催芽的基础上，实行播种后集中堆放，暗化催芽（30℃～35℃）48h左右，待芽出土1mm～2mm为宜。然后用清水洗种，而后把种子匀摊在阴暗通风处晾4～6小时，待种子水分适宜不粘手即可播种。

    - 适期播种

根据水稻机插秧时间确定播种时间，秧龄20d～35d，一般在5月上、中旬播种。根据千粒重情况，每盘用种量约110g～150g。采用机械化精量播种，提倡采用流水线播种一体机，一次完成装土、洒水、播种、覆土、叠盘。播种首先要调试机械，确定每盘播种量，秧盘底土厚度在2cm左右，覆土0.5cm左右，要求覆土均匀不露籽为宜,不能太厚。然后送入苗床，按照每床宽150cm整齐摆放，最后用无纺布遮盖，起到遮阳、保湿、保温、齐苗的作用。洒水要湿透床土，且表面无明水、盘底不滴水。

    - 苗期管理

苗期要注意控制温度，当温度高于35℃时，须揭开无纺布通风降温，必要时浇水降温。秧盘进入秧田后应及时浇水，秧苗三叶期前，应保持盘土和床土湿润不存水、不发白。秧苗见绿后要根据插秧时间和秧苗高度控制浇水量，天晴半沟水蹲苗或放水炼苗。移栽前控水，促进秧苗盘根。播种后要根据苗情及时追肥或控制旺长，以实现苗齐、苗壮。出苗后7d内每667㎡秧田用30%甲霜•恶霉灵可湿性粉剂60g叶面喷雾，防止立枯病、纹枯病。移栽前喷施一次农药，做到带药移栽，以保证大田成活率和控制返青期害虫。

    - 秧苗指标

群体指标：质量均衡，无明显弱苗、病株和虫害。秧苗分布均匀，每平方厘米成苗1.5～3株。根系盘结牢固，盘根带土厚薄一致，秧苗韧性强、弹性好，秧块柔软能卷成筒，提起不断、不散、底面布满白根，形如毯状。以营养土为载体的标准化秧块，长60cm，宽30cm，厚2cm。

个体指标：秧龄 20d～35d。叶龄 3～5叶；苗高 10cm～20cm；茎基宽度不小于0.2cm；根系发达，单株白根12～15条；叶挺色绿。

  - 作业质量要求

    - 大田整地

田块要排灌方便，田面平整。根据土壤性状进行深耕或旋耕，清除田面过量残留物(秸秆、杂草等)。耕整后，田块内高低落差不大于2cm，田面倾斜度不大于1%。整地后放水泡田，砂质土沉实1d左右，粘土3d左右，达到泥水分清，沉淀不板结，水清不浊，细而不糊，上烂下实，不陷机、不雍泥。泥脚深度不超过30cm。水层深度保持在2cm～3cm。

    - 作业质量

每667㎡大田1.7～2.2万穴，行距30cm，株距10cm～13cm。平均每穴 3～5苗。漏插率不大于5%。连续缺穴3穴以上，应人工补插。伤苗率不大于3%。漂秧率不大于3%。插秧深度1cm～2cm，以浅栽为宜，提高低节位分蘖。

  - 插秧技术要求

    - 作业准备

操作人员(机手)应经插秧机操作技能培训合格，操作熟练。

插秧作业前，机手须对插秧机作一次全面检查调试，各运行部件要及时加注润滑油，确保转动灵活，无碰撞卡滞现象。按照作业质量要求，调整栽插深度。插秧开始后，要先试插一段，然后根据要求，对取秧量、株距和插深进行调整，确保达到作业质量要求。

    - 起秧及运秧

根据机插时间和进度安排起秧时间，要求随运随栽，不用隔夜苗。根据不同品种生育期及生产实际，一般应在6月底前插完，确保正常成熟。秧盘起秧时，先拉断穿过渗水孔的少量根系，连盘带秧一并提进，再平放，然后卷苗脱盘，运输过程中堆放高度不宜超过四层。做到秧苗随起，随运，随插，尽量减小搬运次数，避免运送过程中挤压伤苗、秧块变形及折断秧苗。运到田间的待插秧苗要严防烈日曝晒伤苗，应采取遮荫措施，防止秧苗失水枯萎。

    - 装秧及秧苗补给

装秧前须将秧苗移动到导轨的一端，再装秧苗，避免漏插。秧块要贴紧秧箱，不拱起，两片秧苗接头处要对齐，不留间隙，必要时往秧箱滑道上洒水润滑面板，使秧块下滑顺畅。

补给秧苗时，应注意余苗块端面与补给秧块端面对齐。若秧块长度超出秧箱，应拉出秧箱延伸板，防止秧块后弯断开。补给秧苗时若秧箱内各行都有秧苗，则不必把秧箱移动至最左或最右侧。

    - 操作注意事项

第一趟作业是插秧的基准，应保持直线。田间转弯时，应停止栽插部件工作，并使栽插部件提升。经过田间水沟和田埂时，插秧机应升起，缓慢行驶。若插植臂停止工作并发出异响，应迅速切断主离合器，关闭发动机，检查故障原因并及时排除。

_________________________________