复肥产品质量新乡市监督抽查实施细则

（2025年版）

本细则适用新乡市市场监督管理局组织的复合肥料产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 （kg） | 检验样品数量（kg） | 备用样品数量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合肥料 （产品明示执行标准GB/T 15063-2020） | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 掺混肥料（BB肥） （产品明示执行标准GB /T 21633-2020） | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 有机无机复混肥料 （产品明示执行标准GB /T 18877-2020） | 1 | 0.5 | 0.5 |

2 检验依据

2.1复合肥料见表2

表2复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮(N) | GB/T 8572—2010 |
|  | 有效磷(P2O5) | GB/T 8573—2017 |
|  | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574—2010 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063—2020 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 8573—2017 |
|  | 硝态氮 | GB/T 3597—2002 |
|  | 粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm) | GB/T 24891—2010 |
|  | 氯离子 | GB/T 24890—2010 |

注：包装容器上标明“含硝态氮”时检测本项目

2.2 掺混肥料（BB肥）见表3

表3 掺混肥料（BB肥）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮(N) | GB/T 8572—2010 |
|  | 有效磷(P2O5) | GB/T 8573—2017 |
|  | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574—2010 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633—2020 |
|  | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 8573—2017 |
|  | 粒度(2.00mm～4.75mm) | GB/T 24891—2010 |
|  | 氯离子 | GB/T 24890—2010 |

2.3有机无机复混肥料见表4

表4有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮(N)含量 | GB/T 17767.1—2008 |
|  | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T 8573—2017 |
|  | 总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3—2010 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877—2020 |
|  | 有机质含量 | GB/T 18877—2020 |
|  | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877—2020 |
|  | 粒度(1.00mm～4.75mm或3.35～5.60mm) | GB/T 24891—2010 |
| 8 | 氯离子 | GB/T 24890—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063—2020 复合肥料

GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料

GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB肥）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。