| ICS | 65.021.01 |
| --- | --- |
| CCS | B01 |

4107

新乡市地方标准

DB 4107/T 463—202X

再生水高效利用农田灌溉技术规范

Technical specifications for efficient use of reclaimed water for farmland irrigation

（本草案完成时间：2025-XX-XX）

2020 - 08 - 12发布

2025 - XX - XX实施

新乡市市场监督管理局  发布

目    次

前言 ............................................... ............................. II
1 范围 ............................................................................ 1
2 规范性引用文件 .................................................................. 1
3 术语和定义 ...................................................................... 1
4 工程规划 ........................................................................ 2
5 工程设计 ........................................................................ 3
6 运行管理 ........................................................................ 4附录 A（规范性附录） 单因子指数法和综合指数法 ........................................6
附录 B（规范性附录） 警示标志....................................................... 8
附录 C（资料性附录） 再生水农田灌溉技术明白纸 .......................................11

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB4107/T 463—2020《再生水高效利用农田灌溉技术规范》，与DB4107/T 463—2020相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除了“GB 22573”“GB22574”“SL 368”，修正了“GB/T 20203”“GB 50288”“GB/T 50485”的名称（见2020版的第2章、第4章）；

- 将“再生水”的定义增加“矿井水”、“再生水灌溉分区”的定义进行了修正（见第3章，2020版的第3章）；

- 将“土地开发利用规划”修改为“国土空间规划”（见4.1.3，2020版第4章）；

- 增加了再生水原水的规定、再生水水质指标要求、再生水灌溉分区的规定、不应采用明渠输水的情形（见4.2.1）；

- 删除了再生水灌溉优先推荐作用的内容（见2020版第4章）；

- 增加了再生水滴灌、微喷灌系统配置过滤器的要求（见5.4.4，2020版的第5章），万亩以下灌区管理的要求（见6.1.1，2020版的第6章）；

- 将“淡水洗盐”修改为“雨季停止再生水灌溉、利用天然降水或淡水淋洗耕作层盐分”（见6.1.6，2020版第6章）；

- 增加了土壤质量监测频次的规定（见6.2.5，2020版的第6章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新乡市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：中国农业科学院农田灌溉研究所、中国水利水电科学研究院水利研究所。

本文件主要起草人：樊向阳、崔二苹、吴文勇、胡超、崔丙健、刘源、陈进进。

本文件于2020年首次发布，本次为第一次修订。

再生水高效利用农田灌溉技术规范

  - 范围

本标准规定了再生水农田灌溉的术语和定义、工程规划、工程设计、运行管理的要求。

本标准适用于新乡市再生水农田灌溉。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB/T 2893.1  图形符号 安全色和安全标志 第 1 部分:安全标志和安全标记的设计原则

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 19772  城市污水再生利用 地下水回灌水质

GB/T 20203  管道输水灌溉工程技术规范

GB 20922  城市污水再生利用 农田灌溉用水水质

GB/T 21303  灌溉渠道系统量水规范

GB/T 35580  建设项目水资源论证导则

GB/T 50085  喷灌工程技术规范

GB 50288  灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363  节水灌溉工程技术标准

GB/T 50485  微灌工程技术标准

GB/T 50509  灌区规划规范

HJ 164  地下水环境监测技术规范

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

NY/T 396  农用水源环境质量监测技术规范

SL 462  农田水利规划导则

SL/T 769  农田灌溉建设项目水资源论证导则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

再生水

生活污水、工业废水、被污染的雨水、矿井水等经过适当处理，达到一定的水质标准，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。

3.2

农田灌溉

按照作物生长的需要，利用工程设施将水送到田间，满足作物用水需求。

3.3

再生水灌溉分区

根据再生水水质和水量，灌溉区域土壤、气象、水文地质条件，以及种植作物类型等，以安全利用为目的，对再生水灌区进行适宜性区域划分。

3.4

缓冲区

为防止再生水灌溉对地表水源、地下水源以及公众健康等产生影响而设置的区域。

# 工程规划

## 规划原则与要求

    - 工程规划应符合区域水资源总量控制、节约用水和用水效率控制要求。

    - 水资源紧缺地区宜优先选用再生水作为灌溉水源。

    - 再生水灌溉工程规划应与当地经济社会发展规划、农业产业发展规划、国土空间规划、水资源开发利用规划、污水再生利用规划、农田水利规划和环境保护规划等相协调。

    - 应根据再生水水质、灌溉土壤类型及作物种类等进行再生水灌溉适宜性评价及再生水灌溉分区。

    - 新建、改建和扩建再生水灌溉建设项目，应根据GB/T 35580、SL/T 769的规定开展水资源论证。

## 灌溉水质

    - 再生水原水不应采用含重金属（镉、汞、铅等）、持久性有机物的工业废水，电镀、制药企业废水。

    - 应根据种植作物种类、土壤类型及灌溉系统对水质的要求，在水质安全风险分析及水质适用性论证基础上，确定再生水灌溉水源。

    - 用于农田灌溉的再生水水质除应符合GB 20922、GB 5084的规定外，还应满足下列要求：

- 4.2.3.1  硼含量≤1.0 mg/L（其中灌溉砂质土壤区域应≤0.5 mg/L）；

- 4.2.3.2  钠吸附比（SAR）≤6.0；

- 4.2.3.3  磺胺类抗生素总量≤0.1μg/L。

## 灌溉作物

    - 应根据再生水水质特点，按GB 20922规定确定灌溉作物种类。

    - 再生水灌溉宜推荐的作物为饲料类作物和小麦、玉米等粮食类作物。

    - 再生水灌溉不推荐的作物为生食蔬菜和食用根茎类作物。

## 水土资源分析

    - 应按GB/T 50509的规定分析灌溉工程所在区域水、土资源利用现状，评价再生水灌溉可靠性和适宜性，并进行再生水灌溉分区。

    - 再生水灌溉分区应符合下列规定：

4.4.2.1  弱透水层厚度≥5 m且渗透系数≤10-7 m/s的区域方可划为再生水适宜灌溉区；

4.4.2.2  饮用水源地周边500 m内不宜划为再生水灌溉区。

    - 以污水处理厂再生水作为灌溉水源的，应依据最近一年以上逐旬出水量资料及污水处理设施相关设计技术文件，分析再生水可供水量。

    - 应根据区域现有水源和再生水可供水量、水质状况及灌溉用水要求，合理配置水资源。

    - 应依据GB 15618的规定评价灌溉工程所在区域土壤质量，土壤污染物含量超过规定的农用地土壤污染风险筛选值的，不宜采用再生水灌溉。

    - 应按HJ 610的规定分析灌溉工程所在区域地下水环境状况，严禁再生水灌溉对地下水环境造成影响。

    - 应按GB/T 50509的规定进行水资源供需平衡分析，并结合再生水灌溉可能产生的影响，确定合理的灌溉规模及再生水用水量。

## 灌溉工程布局

    - 应依据GB/T 50509、GB 50288和SL 462的规定，综合考虑再生水与其他水源供水量、供水工程等，对取水、调蓄、输配水、田间灌溉工程等进行统筹规划布置。

    - 再生水灌溉取水工程应根据现有水利设施条件，因地制宜采用再生水承泄区自流引水或提水方式建设相应的取水工程。

    - 灌溉季节再生水不能满足用水需求时，应根据再生水供水要求因地制宜建设再生水调蓄工程。

    - 再生水输配水工程应避免与饮用水管道交叉布置，并根据下列情形选择输配水方式：

4.5.4.1  经过人口稠密区域的再生水输配水工程宜采用管道或暗涵输水方式；

4.5.4.2  经过包气带渗透性较强的区域（如原阳、延津等沙质土区）或水源保护区时宜采取管道输水；

4.5.4.3  地下水埋深≤3 m或包气带渗透系数>10-5 cm/s的区域不应采取明渠输水；

4.5.4.4  采用渠道输水时应根据包气带透水性采取适宜的防渗措施。

    - 再生水田间灌溉工程宜采用地面灌、滴灌等灌溉方式，人员稀少时或远离人员密集区域可采用喷灌或微喷灌。

    - 再生水调蓄工程、渠道输配水工程周边应设置缓冲区，缓冲区半径应不小于150 m。

# 工程设计

## 一般规定

    - 应按GB 50288的规定，并考虑再生水水质特点，进行再生水灌溉工程设计。

    - 再生水灌溉工程应采用节水、防污技术及抗腐蚀性产品。

    - 再生水输配水管网不应与饮用水管道混接。

## 取水和调蓄工程

    - 再生水取水工程及其规模、设计参数等，应符合GB 50288的规定。

    - 再生水调蓄工程宜考虑灌溉工程所在区域内河道、湖、库、坑塘、渠系等现有蓄水工程设施。

    - 再生水调蓄工程设计规模应根据灌溉设计保证率、再生水和其他灌溉水源供水情况、灌溉需水量等，经逐时段（月或旬）调节计算和技术经济比较确定。

    - 再生水调蓄工程应根据再生水供、用水量及用水过程，制定科学合理的调度计划。

    - 水资源紧缺区域，可根据再生水排泄区域蓄水构筑物特性进行地下水回灌，增加地下水入渗补给量，地下水回灌水质应符合GB/T 19772的规定。

## 输配水工程

    - 再生水输配水工程应根据输配水系统沿途包气带透水性及水污染防控要求确定工程形式，并按GB 50288的规定进行设计。

    - 采用再生水与其他水源进行灌溉时，宜因地制宜采用共用的输配水系统。

    - 井渠结合灌区采用明渠进行再生水灌水时，应根据土壤入渗条件、地下水补源要求等，分析确定渠道防渗率。

    - 再生水输配水管道宜采用非金属管道，当使用金属管道时，应进行防腐蚀处理。

    - 再生水输水管道与给水管道、排水管道平行布设时，其水平净间距应不小于0.5 m；交叉布设时，再生水管道应位于给水管道之下、排水管道之上，且与给水管道和排水管道的垂直净间距应不小于0.5 m。

## 田间灌溉工程

    - 再生水田间灌溉工程应采用高效节水灌溉技术，并根据再生水水质特点、灌溉作物等选择。

    - 再生水地面灌溉田间工程设计应符合GB 50288的规定。

    - 再生水低压管道灌溉工程设计应符合GB/T 50363、GB/T 20203的规定。

    - 再生水滴灌、微喷灌系统设计应符合GB/T 50363、GB/T 50485的规定，并宜配置不小于200目过滤器以防止悬浮物堵塞。

    - 再生水喷灌系统设计应符合GB/T 50363、GB/T 50085的规定。

# 运行管理

## 管理

    - 再生水灌溉面积1万亩以上的建设项目，应建立再生水灌溉管理机构及监测制度；万亩以下灌区可由农业合作社实施用水台账管理，有关部门定期核查。

    - 应根据区域用水总量控制和定额管理要求，提出加强用水管理的具体措施。

    - 根据灌溉工程取用水管理要求，提出灌溉用水统计的具体措施，用水统计应包括统计范围灌溉取引水量、灌水时期、灌水定额、地下水动态变化情况等；有农田退排水的，应统计农田退水量及退水中主要污染物浓度指标。

    - 根据取水许可监督管理和取用水管理要求，提出制定取用水计划与取用退水台账、建立相应的水务管理制度及严格定额管理等的具体措施。

    - 再生水宜与地下水、其他地表水水源等联合调度，并根据对土壤环境影响制定科学的联合调度方案。

    - 具有次生盐渍化风险的区域采用再生水灌溉时，宜采取与清水轮灌、雨季停止再生水灌溉、利用天然降水或淡水淋洗耕作层盐分等措施，防止长期再生水灌溉对土壤造成盐分累积影响。

    - 应根据灌溉作物对再生水的敏感性确定再生水灌溉时期，苗期、灌浆期、花期等敏感期不应采用再生水灌溉。

## 监测

    - 监测内容应包括灌溉水量与水质、土壤质量、农产品质量及地下水质量等。

    - 应根据水资源管理目标及用水计量管理要求，制定再生水取水点、支口及以上各级分水口的计量及水质监测方案，相关计量设施和监测方案应符合GB/T 21303、NY/T 396要求。

    - 有独立退排水系统的建设项目，应针对退排水口，制定农田退水量及退水水质监测方案。

    - 再生水灌溉水质监测指标宜根据再生水原水水质特点确定，监测频次应符合NY/T 396的规定。

    - 土壤质量监测指标宜根据再生水水质特点确定，应主要监测耕作层0 cm～30 cm土壤含盐量、典型污染物及土壤肥力等指标，监测指标及方法应符合GB 15618、HJ/T 166的规定，监测频次可按每年一次。

    - 农产品质量监测指标宜根据作物对再生水中典型污染物的吸收转运特性确定，并符合GB 2762的规定。

    - 应重点针对可能影响的饮用水源地开展再生水灌溉地下水质量监测，监测指标宜包括含盐量、典型污染物等，监测方法应符合 GB/T 14848和 HJ 164的规定，监测频次应不少于每年两次（丰水期和枯水期各1次）。

    - 再生水计量和监测设施应选择抗腐蚀性材料。

## 监测评价方法

    - 可采用单因子评价法评价再生水、土壤、作物和地下水单项监测指标的污染程度。单因子评价法见附录A.1。

    - 再生水水质及灌溉对土壤、作物和地下水的综合影响宜采用综合指数法进行评价。综合指数法见附录A.2。

## 警示标志

    - 再生水灌溉工程设施应设置明显的警示标志。

    - 警示标志的制作及维护应纳入灌溉工程预算，并由灌溉工程的运行管理部门设置、制作与维护。

    - 警示标志应遵循经济、耐用原则，宜采用铝合金板或合成树脂类板材等材料，并符合GB/T 2893.1的规定。

- 附 录 A

- （规范性附录）

- 单因子评价及综合指数法

A.1  单因子评价法

A.1.1  单因子指数（Pi）应按公式（A.1）计算，并对监测结果进行评价：

Pi=CiCoi………………………………………………（A.1）

式中：

Pi——第i个监测指标的单因子指数；

Ci——第i个监测指标的实测含量；

Coi——第i个监测指标的评价标准值。

当Pi＜1时，表示未污染；Pi≥l时表示发生污染。

A.1.2  pH值的标准指数（SpH.j）应按公式（A.2）和（A.3）计算，并对监测结果进行评价。

当pHj≤7.0时，pH的标准指数SpH.j应采按公式（A.2）计算：

SpH.j=7.0−pHj7.0−pHsd …………………………………………（A.2）

当pHj＞7.0时，pH的标准指数SpH.j应按公式（A.3）计算：

SpH.j=pHj−7.0pHsu−7.0 …………………………………………（A.3）

式中：

SpH.j——pH的标准指数；

pHj——pH实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值。

当pH的标准指数SpH.j≤1时，表明该因子符合限值要求。

A.2  综合指数法

综合指数（P）应按公式(A.4)和(A.5)计算。

P=p2+p2max2 ………………………………………（A.4）

p=1ni=1npi…………………………………………（A.5）

式中：

P——综合指数；

p——各监测指标单因子指数的平均值；

pmax——各监测指标单因子指数的最大值；

pi——第i项监测指标的单因子指数；

n——参与评价的监测指标数。

- 附 录 B

- （规范性附录）

- 警示标志

B.1 标志的内容

B.1.1  再生水灌区警示标志应包括“ΧΧΧ再生水灌区”、“禁止饮用”、“禁止游泳”和“禁止嬉水”等。

B.1.2  “ΧΧΧ再生水灌区”标志的示意图见图B.1。标志上方应注明“ΧΧΧ再生水灌区”的中文字样，下方应注明“ΧΧΧ Reclaimed Water Irrigation District”英文字样，中间用白色实线分隔。

INCLUDEPICTURE "../../abc/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps3AA9.tmp.png" \* MERGEFORMAT

图B.1 “×××再生水灌区”图形标志示意图

B.1.3  “禁止饮用”、“禁止游泳”、“禁止嬉水”等警示标志示意图分别见图B.2~图B.4。标志的左边为图形标，右边上方为标志的中文字样，右边下方为标志的英文字样，中英文字样中间用白色实线分隔。

INCLUDEPICTURE "../../abc/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps3AAA.tmp.png" \* MERGEFORMAT

图B.2 “禁止饮用”图形标志正面示意图

INCLUDEPICTURE "../../abc/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps3AAB.tmp.png" \* MERGEFORMAT

图B.3 “禁止游泳”图形标志正面示意图

INCLUDEPICTURE "../../abc/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps3AAC.tmp.png" \* MERGEFORMAT

图B.4 “禁止嬉水”图形标志正面示意图

B.2 标志的构造

B.2.1 警示标志中文字及线条的背景颜色应采用棕色，文字和线条应采用白色。图B.2、图B.3和图B.4的图形标颜色应采用棕色，图形标的背景颜色应采用白色；图形标禁止线条颜色应采用红色，尺寸结构应符合GB/T 2893.1的规定。

B.2.2 警示标志的尺寸比例见附录B.5和B.6。可根据实际情况等比例缩放。

B.2.3 标志应遵循经济、耐用原则，宜采用铝合金板或合成树脂类板材等材料。

B.3 标志设置的位置

B.3.1 “ΧΧΧ再生水灌区”标志应设置在灌区的显要位置。

B.3.2 “禁止饮用”、“禁止游泳”、“禁止嬉水”等警示标志应设置在主要渠道、调蓄工程、管道出水口等工程位置处。

B.4 标志的尺寸

B.4.1 “ΧΧΧ再生水灌区”警示标志的尺寸应参照图B.5的规定。

- 图B.5  “ΧΧΧ再生水灌区”警示标志尺寸示意图（单位：mm）

B.4.2 “禁止饮用”、“禁止游泳”、“禁止嬉水”警示标志的尺寸一致，应参照图B.6的规定。

- 图B.6 “禁止饮用”警示标志尺寸示意图（单位：mm）

- 附 录 C

- （资料性附录）

- 再生水农田灌溉技术明白纸

C.1 再生水农田利用原则

再生水用于农田灌溉应综合考虑区域水资源紧缺状况、再生水水质、灌溉土壤类型及作物种类，并据此进行再生水灌溉分区。再生水灌溉分区可分为适宜灌溉区、控制灌溉区和不宜灌溉区，再生水适宜灌溉区主要为冲洪积扇中下部，弱透水层厚度较厚且具有良好防污条件的区域；控制灌溉区主要为冲洪积扇中下部过渡区，弱透水层具有一定厚度，浅层容易受污染但身不具有较好的防护条件；不宜灌溉区主要为饮用水源保护区及村镇集中供水工程所在地。再生水回用于农田灌溉应确保卫生安全，防止土壤退化或盐碱化等。水资源紧缺且适宜再生水灌溉区域应优先选用再生水作为灌溉水源。

C.2 再生水灌溉水质要求

再生水用于农田灌溉应符合一定的水质标准，可以作为再生水原水的水源包括生活污水货市政水、城市污水处理厂出水及经过处理达标之后的工业废水，放射性废水和医疗废水不能作为再生水原水使用。原水应根据灌溉作物要求进行相应的处理，达到标准后方可用于灌溉，针对纤维作物（棉花）、旱地谷物（小麦、大豆、玉米）和油料作物、水田谷物（水稻）、露地蔬菜等，农田灌溉再生水主要水质指标应满足pH为5.5～8.5，溶解氧（DO）≥0.5 mg/L，氯化物（以Cl-计）≤350 mg/L，硫化物（以S2-计）≤1.0 mg/L，溶解性总固体（TDS）≤1000 mg/L，汞≤0.001 mg/L，镉≤0.01 mg/L，铬（六价）≤0.1 mg/L，铅≤0.2 mg/L，蛔虫卵数≤2个/L；五日生化需氧量（BOD5）为纤维作物≤100 mg/L,旱地谷物和油料作物≤80 mg/L,水田谷物≤60 mg/L，露地蔬菜≤40 mg/L；化学需氧量（CODCr）为纤维作物≤200 mg/L,旱地谷物和油料作物≤180 mg/L,水田谷物≤150 mg/L，露地蔬菜≤100 mg/L；悬浮物（SS）为纤维作物≤100 mg/L,旱地谷物和油料作物≤90 mg/L,水田谷物≤80 mg/L，露地蔬菜≤60 mg/L；阴离子表面活性剂（LAS)为水田谷物和露地蔬菜≤5.0 mg/L，纤维作物、旱地谷物和油料作物≤8.0 mg/L；砷为水田谷物和露地蔬菜≤0.05 mg/L，纤维作物、旱地谷物和油料作物≤0.1 mg/L；粪大肠菌群数为露地蔬菜≤20000个/L、其他作物≤40000个/L。

C.3 灌溉水源可靠性分析

以污水处理厂再生水作为灌溉水源的，应依据最近一年以上逐旬污水处理厂出水量资料，分析再生水可供水量。

C.4 灌溉工程规划布局

再生水灌溉工程主要包括取水工程、调蓄工程、输配水工程以及田间灌溉工程等，应根据区域现有其他供水水源及供水工程情况，统筹规划再生水灌溉工程。取水工程一般采用再生水排入河道就近自流引水的方式，当河道水位低于灌溉区地面高程或采用低压管道、喷灌等田间灌水方式时，可采用提水方式。 再生水调蓄工程主要用于再生水不能满足农田灌溉集中供水要求时，调蓄工程可选择污水处理厂下游承泄区具有一定调蓄能力且与灌溉区域较近区域的湖、库、坑塘等，调蓄工程应具有一定库容，可满足供水量要求。再生水输水方式应根据不同情况进行优选，经过人口稠密区域的再生水输配水工程宜采用管道或暗涵输水方式；经过包气带渗透性较强的区域或水源保护区时宜采用管道输水。再生水田间灌溉工程宜采用地面灌、滴灌等灌溉方式，人员稀少时或远离人员密集区域可采用喷灌或微喷灌，可与其他供水水源合用，以减少重复投资。再生水调蓄工程、渠道输配水工程周边应设置半径不小于150m的缓冲区。

C.5 再生水灌溉工程设计

再生水灌溉输配水管道应采用非金属管道的节水、防污技术及抗腐蚀性产品，且不应与饮用水管道混接。再生水调蓄工程宜结合所在区域内河道、湖、库、坑塘、渠系等现有蓄水工程设施，根据灌溉设计保证率、再生水和其他灌溉水源供水情况、灌溉需水量等确定再生水灌溉规模及调度计划。水资源紧缺区域可采用现有蓄水设施开展再生水地下水回灌，增加地下水入渗补给量，进行地下水回灌补源的再生水主要水质指标应满足pH6.5-8.5、五日生化需氧量（BOD5）≤10 mg/L、化学需氧量（CODCr）≤40 mg/L、氨氮≤1.0 mg/L、总磷≤1.0 mg/L、粪大肠菌群数≤1000个/L。

再生水输配水工程可与其他供水水源采用共用的输配水系统，当包气带为沙质透水性较强的土壤时，应采用管道输水形式。再生水输水管道与给水管道、排水管道平行布设时，其水平净间距应不小于0.5 m；交叉布设时，再生水管道应位于给水管道之下、排水管道之上，其与给水管道和排水管道的垂直净间距应不小于0.5 m。

再生水田间灌溉工程应依据再生水水质特点及灌溉作物种类，选择改进地面灌溉、低压管道灌溉、滴灌、喷灌等节水灌溉技术，实现再生水的高效利用。再生水采用喷灌、滴灌等灌溉方式时，灌溉系统首部应加装过滤系统，防止悬浮物等堵塞喷头、滴头。人口密集区严禁采用喷灌方式进行再生水灌溉。

C.6 再生水灌溉管理

采用再生水灌溉时，应加强对再生水灌溉过程的监测与管理，确保再生水灌溉安全。应根据区域供水水源情况，因地制宜对再生水与其他供水水源进行联合调度，具有次生盐渍化风险的区域，可采取再生水与清水轮灌、淡水洗盐等措施防止长期再生水灌溉对土壤造成盐分累积影响，且在作物敏感期（如苗期、灌浆等关键生育期，山楂、金银花等花果类经济作物花期至采收期）不应采用再生水灌溉。

对于1万亩以上的再生水灌溉区域，应建立再生水灌溉管理机构，统计灌溉取引水量、灌水时期、灌水定额、地下水动态变化情况等，建立相应的水务管理制度及严格定额管理等的具体措施。监测内容应包括灌溉水量与水质、土壤质量、农产品质量及地下水质量等。再生水取水点、支口及以上各级分水口应加装计量设施，并重点监测五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、粪大肠菌群数等水质指标，根据再生水原水水质情况，可加测硼、钠吸附比、磺胺类抗生素等监测指标，监测频次可按每年丰、平、枯三次或集中灌溉季节前10日。再生水灌溉对土壤质量的影响应重点监测0 cm～30 cm土壤含盐量、典型污染物及土壤肥力等指标，监测频次可按每年一次；此外，应加强对再生水灌溉农产品质量的监测，重点监测病原微生物群落指标。再生水计量和监测设施应选择抗腐蚀性材料。应根据有关监测数据，采用单因子评价法和综合指数法评价再生水水质及灌溉对土壤、作物和地下水的影响，确保再生水灌溉安全。

C.7 再生水灌溉警示标志

再生水灌溉区域应设置明显的警示标志，遵循经济、耐用原则，宜采用铝合金板或合成树脂类板材等材料，由灌溉工程的运行管理部门设置、制作与维护。警示标志应包括“ΧΧΧ再生水灌区”“禁止饮用”“禁止游泳”和“禁止嬉水”等，警示标志中文字及线条的背景颜色应采用棕色，文字和线条应采用白色，标志尺寸比例应符合标准规定，可根据实际情况等比例缩放。