附件3

《再生水高效利用农田灌溉技术规范》

新乡市地方标准编制说明

一、编制的目的和意义

我国是水资源严重短缺的国家之一，正常年份缺水量达500亿m3，其中，农业水资源供需矛盾尤为突出，年缺水量达300亿m3，近1亿亩灌溉面积因缺水得不到有效灌溉。河南省属水资源短缺地区，新乡市所在的豫北地区水资源短缺状况尤为严重，人均水资源占有量仅300多m3，远低于国际公认的人均水资源占有量1000m3的标准。随着人口增长和经济发展，新乡市对水的需求越来越大，即使南水北调中线供水对当地水资源短缺状况有所缓解，但要满足经济社会持续快速发展和农业、生态环境等对水资源的长期需求仍有较大缺口，农业缺水已成为区域粮食安全的主要制约因素且将长期存在。

解决农业水资源短缺的关键，一方面要大力发展节水农业，另一方面则应广辟水源，加大再生水等非常规水源的开发利用。我国高度重视再生水回用，国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见（国发〔2012〕3号）、国家农业节水纲要（2012-2020年）等均明确规定“将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置”。再生水是指污水经适当再生工艺处理后，达到一定水质要求，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。作为潜在的替代水源，再生水具有量大、面广特点，和海水淡化、跨流域调水相比，具有明显的优势，用于农田灌溉将可大大缓解农业用水短缺矛盾。近年来，我国再生水利用量增长迅速，并广泛用于北方缺水地区；再生水农业灌溉已在北京、天津等地得到了局部应用；新乡市再生（污）水农业利用具有较长的历史，逐步形成了寺庄顶、周村等城市周边污水、再生水灌区，农民主动或被动利用排入河道的再生水进行灌溉。随着新乡市污水处理厂的建设和污水处理率的不断提高，再生水水量将持续增加，再生水农业利用对于减轻受纳水体的环境污染、缓解农业水资源短缺和保证粮食产量安全已经并将继续起到积极作用。再生水灌溉一方面因其富含氮、磷、钾等能增加土壤的有机质，提高土壤肥力和生产力，另一方面再生水中仍含有一定量的重金属、病原菌、有机物及大量的盐分等，不合理不科学的灌溉对土壤环境、作物品质乃至人体健康将可能产生一定的影响。

我国针对农田灌溉及再生水农田回灌水质先后制定了相关水质标准，针对节水灌溉及灌区规划设计等也制定了一系列标准、规范，但针对再生水农业安全灌溉工程的规划、设计等尚无专门的国家标准或行业标准，已颁布实施的《污水再生利用工程设计规范》（GB 50335-2002）更多针对污水处理工程设计，而对再生水灌溉工程的规划、设计和运行管理等缺乏相关技术内容。

目前，再生水农田灌溉尚无国家和行业标准，新乡市再生水农业利用缺乏科学的技术规范，一定程度上制约了再生水的循环利用。制定符合地方需求和区域特点的再生水农田灌溉技术规范，对于促进新乡市再生水农田灌溉工程规划、设计及运行管理工作的规范化、标准化，进一步提升再生水农田灌溉回用量，在保证农业生产及环境健康发展的前提下，替换淡水资源农业利用量用于工业及生态等，充分发挥再生水资源效益具有重要意义。

中国农业科学院农田灌溉研究所作为国家级科研单位，再生水安全灌溉与环境污染治理是农田灌溉研究所的优势学科之一，1959年建所之初即成立了污水/再生水灌溉课题组，开展了“辽宁省抚顺市郊农民利用炼油废水灌溉农田的经验调查”及相关试验研究；1964年在高碑店污水处理厂建立污水灌溉试验基地，进行了再生水灌溉对土壤、作物和地下水质影响的长期观测研究，并建立了再生水灌溉样板。“十五”以来，先后主持完成了再生水安全灌溉相关的科技部科研院所社会公益研究专项、国家水体污染控制与治理科技重大专项、欧盟第六框架国际合作项目、科技部国际科技合作项目、国家自然科学基金（面上项目、青年项目）、国家人事部高层次留学人员科技活动资助项目等20余项。公开发表再生水安全灌溉相关科技论文150余篇，出版《再生水灌溉试验研究》著作，科研成果“劣质水安全灌溉技术与评价指标体系研究”2008年5月获中国农科院科技成果奖二等奖、“再生水作物安全灌溉技术模式研究”2015年10月获新乡市科学技术进步奖一等奖、“北方井渠结合灌区水资源调控及高效利用技术模式”2015年10月和2017年11月分别获河南省科技进步奖二等奖和获神农中华农业科技奖（2016-2017）二等奖，为新乡市再生水高效利用农田灌溉技术规范的制定奠定了坚实基础。

《再生水高效利用农田灌溉技术规范》（DB 4107/T 463—2020）于2020年颁布实施。自颁布实施以来，该文件在指导新乡市范围内再生水农业灌溉工程项目合理规划、设计和运行管理，推动区域再生水农业安全利用，保障土壤、地下水环境安全及农产品质量等方面发挥了积极作用。然而，近年来随着矿井水在农业灌溉中应用逐渐增多、再生水原水复杂性提升、再生水灌溉系统技术进步、人们对环境及生命健康的日益重视，加之原文件依据部分标准变更（修订或废止）等，DB 4107/T 463—2020一定程度上已不能适应人们对再生水灌溉环境影响及农产品质量要求的提高，因此，需对文件中有关内容进行修订，以更好发挥再生水在资源循环利用及农业可持续发展中的指导引领作用。

二、任务来源及编制原则和依据

(一)任务来源

本文件制定任务来源于新乡市市场监督管理局下达的2020年新乡市地方标准制修订计划，项目编号20201028，主要起草单位为中国农业科学院农田灌溉研究所、中国水利水电科学研究院水利研究所。

本次修订任务来源于新乡市市场监督管理局下达的2025年新乡市地方标准修订计划，修订标准号为DB 4107/T 463—2020。

(二)编制原则

《再生水高效利用农田灌溉技术规范》的编制，按照国家有关标准化的法律、法规、标准的规定，主要遵循以下基本原则：

（1）规范性：本文件的编制严格按照GB/T 1.1—2020标准化工作导则 第1部分：标准的结构编写。

（2）适用性：本文件适用于新乡地区利用再生水的新建、改建、扩建农田灌溉工程的规划、设计和运行管理。

（3）统一性：本文件编制过程中，在术语定义、技术要求和指标的协调、与上位及关联标准一致性、数据单位符号和格式等方面保持统一。

（4）协调性：本文件在编制过程中，查阅了多项其他标准，力求不同标准间能相互协调。本文件引用了以下标准：

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB/T 2893.1  图形符号 安全色和安全标志 第 1 部分:安全标志和安全标记的设计原则

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 19772  城市污水再生利用 地下水回灌水质

GB/T 20203  管道输水灌溉工程技术规范

GB 20922  城市污水再生利用 农田灌溉用水水质

GB/T 21303  灌溉渠道系统量水规范

GB/T 35580  建设项目水资源论证导则

GB/T 50085  喷灌工程技术规范

GB 50288  灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363  节水灌溉工程技术标准

GB/T 50485  微灌工程技术标准

GB/T 50509  灌区规划规范

HJ 164  地下水环境监测技术规范

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

NY/T 396  农用水源环境质量监测技术规范

SL 462  农田水利规划导则

SL/T 769  农田灌溉建设项目水资源论证导则

三、编制过程

包括标准主要起草单位、起草人和协作起草单位起草标准的工作过程，以及在标准起草过程中所做的主要工作，如资料收集、调研、试验论证、征求意见、意见反馈表、整理汇总及处理情况等内容。

（一）主要起草单位

《再生水高效利用农田灌溉技术规范》新乡市地方标准起草单位主要有中国农业科学院农田灌溉研究所、中国水利水电科学研究院水利研究所。

（二）主要起草人

该文件由樊向阳、崔二苹等起草，主要起草人及任务分工如下：

樊向阳：标准整体框架设计、技术路线统筹协调

崔二苹：再生水灌溉工程规划设计

吴文勇：水资源论证与供需平衡分析

胡  超：水质指标确定及监测方案

崔丙健：土壤质量评价与监测要求

刘  源：技术明白纸编制

陈进进：警示标志规范设计

（三）起草过程

本文件修订过程分为四个主要阶段：

1.前期调研

修订组调研黄淮海平原再生水灌溉示范区，分析再生水农业利用的痛点，重点针对水质风险管控、工程防渗要求等薄弱环节，确立“安全优先、分区管控、技术适配”的修订原则，形成标准结构调整方案。

2.关键技术论证

围绕再生水水质新风险（如抗生素、盐分累积），依托项目研究成果归纳总结，并开展必要的实验验证，主要包括：通过水质监测数据，新增硼含量、钠吸附比及磺胺类抗生素限量指标；依据土壤渗透性实验，细化再生水灌溉分区阈值（弱透水层厚度≥5 m）等。

3.标准文本编制

实行分工负责，各起草人根据修订内容分别主导修订有关条款，最后由第一起草人樊向阳统筹核心章节修改，重点解决再生水与多水源联合调度、作物敏感期灌溉限制等争议条款。

4.意见征询与完善

向水利、农业、环保部门及灌区单位征集意见，并逐条梳理，对于未采纳的建议进行集体会商，并给出明确理由和原因。

（四）标准征求意见及修改情况

经市场监督管理局批准立项后，征求了刘洪禄、齐学斌、李平、蔡大应等近20位专家意见，收到12份意见反馈表，整理了14条修改建议。我们采纳了13条建议，对文件相应内容进行了修改。未采纳建议1条，为增加养殖废水作为再生水水源，原因为养殖废水从资源化利用角度主要包括肥料化及制备沼液，其农业利用建议专门制定规范。

四、主要内容的确定

主要技术内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、工程规划、工程设计、运行管理等。

1.范围：规定了再生水农田灌溉的相关术语和定义、工程规划、设计、管理、监测评价的技术要求，并对标准的适用范围进行了规定。

2.规范性引用文件：规范性引用了国家标准和行业标准23项，主要为再生水农田灌溉水质及工程规划、设计及管理监测等应依据的相关标准。

3.术语和定义：对再生水、农田灌溉、再生水灌溉分区及缓冲区等的定义进行了解释。

4.工程规划：用于灌溉的再生水必须满足相应回用途径的水质要求是进行灌溉的前提；再生水农田灌溉必须考虑不同作物对再生水中主要污染物的敏感性，应根据再生水水质特点选择适宜灌溉作物种类，对再生水敏感作物不推荐采用再生水灌溉；灌溉水源的供水情况以及灌溉水源的水质基础资料是开展规划的基础，应依据相关国家标准收集灌溉规划区地表水和地下水水量资料和最新水质资料，以及污水处理厂的处理能力和再生水水质情况；灌溉工程按灌溉水的输送过程包括取水工程、蓄水工程、输配水工程和田间工程等；调蓄工程是灌溉工程供水保障的重要设施，本标准规定了当灌溉需水过程与设计供水过程不平衡时，必须设计调蓄工程，应根据实际情况合理规划再生水的调蓄方式和规模；再生水灌溉宜采用的灌溉方式。

5.工程设计：规定了再生水输配水过程中的过流材料应具备必要的防腐蚀性能；针对再生水与常规水源相比较存在的特殊性，为避免再生水对其他水体造成负面影响，对于涉及到多种水源的再生水取水工程，进行工程设计时应设计防止再生水污染其他水源的截制工程或设施；强调了再生水调蓄设施的应本着减少投资,高效运行的原则；为提高输配水系统的运行安全，规定再生水输水管道与给水管道、排水管道布设原则和要求。

6.运行管理：为了及时了解再生水灌溉后对环境的影响，以便采取相应的措施，原则上要求再生水灌溉均应进行水质水量及环境监测；灌区管理应依据最严格水资源管理“三条红线”的要求和目标进行，此外，必须建立相应的管理机制，明确管理职责，制定相应的水务管理制度及用水统计及报送制度；强调了再生水作为灌溉用水的主要水源时，应同时树立常规水源与再生水水源联合调度的理念；规定了再生水灌区监测内容应包括灌区内灌溉水、地下水以及土壤质量、农产品质量等,并应依据现行标准对灌区土壤、农产品及地下水质量进行评价；规定了再生水灌溉用水监测点的布置要求,应在再生水取水点、支口及以上的各级分水口设置引水量和水质的监测点，并制定监测方案；考虑再生水灌溉工程的特殊性，强调了再生水灌溉区域及设备进行明确标识的重要性，明显标识有利于接触人群、管理人员和用户对再生水灌溉工程的识别，起到提醒和警示作用。

本次修订主要包括以下内容：

- 删除文件中引用的已废止标准规范，并针对引用的已修订标准内容进行修正；

- 拓展再生水的原水类型，将矿井水纳入再生水范畴进行开发利用；

- 完善“再生水灌溉分区”的定义，修正“土地开发利用规划”等表述（已并入“国土空间规划”；

- 增加再生水原水的禁止性规定、再生水水质指标要求、再生水灌溉分区的规定、再生水输配水中禁止采用明渠输水的情形等有关内容；

- 根据新乡市作物种植结构特点及变化，删除再生水灌溉优先推荐作用的内容；

- 随着技术进步，相应增加再生水滴灌、微喷灌系统配置过滤器的要求；

- 针对万亩以下灌区再生水利用管理，增加相应的管理要求；

- 完善“淡水洗盐”的有关要求内容；

- 增加了土壤质量监测频次的规定。

五、采标情况

我国针对再生水灌区或再生水灌溉工程的规划、设计及运行管理等，目前尚无相应的国家或行业标准。因再生水处理要求、种植作物类型及土壤类型等差异，国外有关再生水农业安全利用的有关标准规范等，对新乡市再生水农业灌溉的指导性不强，应针对新乡市具体特点制定适用性标准。

六、重大意见分歧的处理

无。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

本文件在个别具体内容方面，部分引用已颁布的有关标准，但仅为本文件之补充，且与引用标准无矛盾。

八、标准实施的建议

1.提高思想认识，强化再生水利用的战略定位。再生水灌溉是缓解新乡市水资源短缺的关键举措，各使用方需深刻认识其战略意义。建议由市农业农村局牵头组织政策宣贯会，结合《国家节水行动方案》及新乡市水资源供需矛盾，剖析再生水替代地下水的紧迫性。重点破除“再生水=不安全水”的认知误区，通过播放示范灌区作物增产案例、展示水质处理工艺动画，说明标准中三重防护机制（水源准入-工程防污-监测预警）的科学性。对主动实施主体给予节水补贴优先权，形成“政策驱动-认知革新-行动自觉”的推进逻辑。

2.加强人员技术整合，构建多专业协作团队。针对再生水灌溉跨水利、农业、环保领域的特点，建议实行“双技术负责人”制度：农业部门派驻土壤农艺师，负责作物布局及土壤盐控方案；水务部门选派灌溉工程师，主导输水工程设计与水量调度；第三方检测机构提供指标检测支持。

3.编制部门加强标准培训，分层赋能关键角色。按受众需求设计差异化培训包。针对县乡主管领导，重点培训标准立法依据、区域水资源配置战略；针对技术骨干，重点培训规划、设计技术要点、工程验收要点、监测方案制定与实施等；针对村级管水员和种植大户、农户，重点培训看懂警示标志、敏感期识别、简易水质观测、明白纸应用等。

九、其他应予说明的事项

无。

二O二五年六月