17 新乡市今冬明春危险化学品包装物容器产品质量监督抽查实施细则

本细则适用新乡市市场监督管理局组织的危险化学品容器及其包装物产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  |  | 抽样数量（只） | 检验样品数量（只） | 备用样品数量（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 闭口钢桶 |  | 18 | 9 | 9 |
|  |  | 全开口钢桶 |  | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 钢提桶 |  |  | 18 | 9 | 9 |
| 3 | 金属方桶 |  |  | 20 | 10 | 10 |
| 4 | 工业用薄钢板圆罐 |  |  | 18 | 9 | 9 |
| 5 | 方罐与扁圆罐 |  |  | 20 | 10 | 10 |
| 6 | 危险品包装塑料桶 |  | 闭口型 | 18 | 9 | 9 |
|  |  |  | 开口型 | 12 | 6 | 6 |

2.检验依据

表2钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1—2018 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1—2018 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 325.1—2018 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 325.1—2018 |

表3钢提桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252—2008 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252—2008 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252—2008 |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252—2008 |
| 5 | 提梁、提环强度 | GB/T 13252—2008 |

表4金属方桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 17343—2023 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 17343—2023 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 17343—2023 |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 17343—2023 |
| 5 | 提环强度 | GB/T 17343—2023 |

表5工业薄钢圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170—2025 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170—2025 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170—2025 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170—2025 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170—2025 |

表6方罐与扁圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0019—2013 |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0019—2013 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0019—2013 |
| 4 | 堆码负载性能 | BB/T 0019—2013 |
| 5 | 提环拉力 | BB/T 0019—2013 |

表7危险品包装塑料桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 18191-2008 |
| 2 | 液压试验 | GB 18191-2008 |
| 4 | 跌落试验 | GB 18191-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 325.1—2018 包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

GB/T 13252—2008 包装容器 钢提桶

GB/T 15170—2025 包装容器 工业用薄钢板圆罐

GB/T 17343—2023 包装容器 金属方桶

BB/T 0019-2013 包装容器 方罐与扁圆罐

GB 18191-2008 包装容器 危险品包装用塑料桶

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。