新乡市振动筛产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本细则适用新乡市市场监督管理局组织的振动筛产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

矿用座式振动筛、直线筛每批次产品抽取2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（台） | 检验样品数量（台） | 备用样品数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋振筛 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 摇摆筛（方形、圆形） | 2 | 1 | 1 |

2 检验依据

表2 矿用座式振动筛、直线筛

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构要求 | JB/T 687.2-2012 |
| 2 | 工作轴承温升 | JB/T 4042-2018 |
| 3 | 筛箱两侧板对称点振幅差 | JB/T 4042-2018 |
| 4 | 筛板安装 | JB/T 3687.2-2012 |
| 5 | 筛箱横向摆动 | JB/T 4042-2018 |

表3 旋振筛、摇摆筛（方形、圆形）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械结构 | JB/T 5774-2007 |
| 2 | 装配 | JB/T 5774-2007 |
| 3 | 振幅 | JB/T 5774-2007 |
| 4 | 停车制动时间 | JB/T 5774-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T3687.2-2012   矿用座式振动筛  第2部：技术条件

JB/T 5774-2007    旋振筛

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。